S.C. KYNITA S.R.L.

C.U.I. RO 7485809;J38/359/1995

RM. VALCEA, STR. PRUNDULUI 44

CONT B.C.R. RO33RNCB4800000066290001

TEL/FAX: 0250710961

EMAIL: office@kynita.ro
FISA TEHNICA DE SECURITATE

                               -GLYCOXOL CT –

F.T.S. 1/2008

Editia 1


Revizia 2/05 .1IANUARIE.2009
1. Identificarea produsului: 
Denumire produs: GLYCOXOL CT
Producator: S.C. KYNITA S.R.L.
    Com. Berislavesti, Jud. Valcea

    Tel./Fax: 0250-710961; 0350-421961

Telefon pentru sugestii, reclamatii, urgente: 0755631631

Utilizare: Se foloseste pentru sistemul de racire al autovehiculelor si in

circuitul instalatiilor de incalzire (nu ataca fonta, otelul, aluminium, cupru, alama, cauciucul), asigurand fluiditatea agentului termic la temperaturi joase.
Este un produs pe baza de monoetilenglicol cu adaos de substante ce au rol de inhibitor de coroziune si conservant; se utilizeaza numai in amestec cu apa distilata, demineralizata sau dedurizata in volumele prescrise .
2. Compozitie/ informatii asupra ingredientelor
	Compozitie
	Nr.index
	Nr. CAS
	Nr. EINECS
	%
	Simbol de risc
	Fraze R

	Monoetilenglicol
	-
	111-46-6
	203-872-2
	90-95
	Xn
	R22

	Tetraborat de sodiu
	-
	1330-43-4
	215-540-4
	0.5-2
	Xn
	R22

	Benzotria

zol
	-
	112-13-3
	202-394-1
	0.05-0,1
	Xn
	R22

	Azotit de sodium
	007-610-00-4
	7632-00-0
	213-555-9
	0.05-0.1
	O,Xn,N
	R8,R22,R50,

	Apa deminerali- zata
	
	
	
	0-5%
	
	


3. Identificarea pericolelor
Concentratia admisibila:
-de varf: 250mg/m3
-medie: 150 mg/m3  
Pericol de aprindere sau explozie: este un produs putin inflamabil ai carui vapori pot forma amestecuri explozive cu aerul in limitele:
-limita inferioara de explozie: 1,8% vol.

-limita superioara de explozie 12,8%vol.
Clasificarea preparatului: Xn – nociv
3.3.1Este un lichid putin inflamabil.
3.4.Fraze de risc
R22 – nociv, in caz de inghitire;
3.5.Fraze de securitate
S2 – a nu se lasa la indemana copiilor;

S7/9 – a se pastra ambalajul inchis ermetic si intr-un loc bine ventilat;

S16 – a se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei. 


      Fumatul interzis!

S20/21 – a nu se consuma alimente si/sau bauturi, a nu se fuma in 


 
timpul utilizarii produsului;

S24/25 – a se evita contactul cu pielea si ochii;

S26 – in cazul contactului cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se 


     consulta un specialist;

S27/28 – dupa contactul cu pielea, indepartati imediat hainele 



contaminate si spalati imediat cu foarte multa apa si sapun;

S29/35 – a nu se goli produsul la canalizare, a se arunca produsul si 


ambalajul sau intr-un loc sigur;

S36 – a se purta echipament de protectie corespunzator;

S46 – in caz de ingerare se consulta imediat medicul caruia i se va 

     arata ambalajul sau eticheta;

S47 – a se pastra numai in ambalajul original la o temperatura ce nu


     depaseste +25°C;

S61 – a se evita aruncarea in mediul inconjurator;

3.5. Pericole pentru sanatate:  - nociv prin inghitire 
Contact cu ochii: iritant puternic

Contact cu pielea: iritant moderat asupra pielii; expunerea repetata 




    poate cauza uscarea sau craparea pielii

Inhalare: slab toxic daca este absorbit; iritare oculara

Ingerare: iritarea tractului gastrointestinal
3.6. Pericole pentru mediu: nu este cazul, produsul este biodegradabil.

3.7. Pericole rezultate din proprietatile fizico-chimice:
Exista pericol de intoxicare redusa datorita presiunii joase de vapori, dar cand este incalzit sau amestecat(aerosoli) prezinta riscuri semnificative pentru sanatate. In urma expunerilor repetate la vapori se pot produce iritatii, tuse, dureri de cap.

Este un lichid putin inflamabil. Descompunerea termica oxidativa poate produce dioxid de carbon, fum caustic si vapori iritanti. 
4. Masuri de prim ajutor
Actiuni interzise:

· nu se va administra nimic pe cale orala unei persoane fara cunostiinta sau cu convulsii

· nu se va provoca voma unei persoane fara constiinta pentru ca exista pericolul aspirarii

· salvatorul nua va acorda primul ajutor fara sa-si protejeze respiratia
· la aparitia simptomelor de intoxicare se va cere sfatul medicului;

In caz de inhalare:

 -    persoana trebuie scoasa la aer curat, adusa in pozitie de repaus si     incalzita;

 -    in cazul unei respiratii neregulate sau a opririi respiratiei se va apela la respiratia artificiala.

In cazul contactului cu ochii:

· pleoapele trebuiesc ridicate si spalate imediat si continuu cu apa din abundenta cca 15 min;

· daca este cazul se consulta imediat medicul.
In cazul contactului cu pielea:

· se va indeparta imediat imbracamintea contaminata;

· suprafata de piele afectata se spala cu multa apa si sapun;

· nu se vor folosi solventi sau diluanti;

· pentru piele inrosita se consulta medicul.
In caz de ingestie:

· se va apela la medic si daca nu se indica altceva, se va da victimei sa bea 1-2 pahare de apa;

· in cazul in care persoana este constienta se va provoca voma.

Protectia celor care acorda primul ajutor:
Personalul de interventie trebuie sa-si asigure propria securitate la interventie in zone cu concentratie puternica de antigel. Se va folosi un aparat respirator izolant, autonom, precum si haine din fibre naturale, manusi si imbracaminte de protectie, din cauciuc sau PVC, fara accesorii metalice.

Instructiuni specifice pentru un cadru sanitar:

Se va administra bicarbonat de sodiu intravenos pentru a trata acidoza. Analiza urinei poate arata greutatea specifica scazuta, proteinurile, hematurie, oxid de calciu si cristale de acid hipuric. Etanolul poate fi folosit ca antidot dar trebuie monitorizata glucoza in sange, deoarece poate provoca hipoglicemie. Se poate lua in calcul infuzia unui diuretic cum ar fi manitol pentru a preveni sau controla edemele creierului si hemodializa pentru a indeparta antigelul din circulatie.

5. Masuri de combatere a incendiilor

Mijloace de stingere: 
Pentru stingerea incendiilor se folosesc stingatoare cu spuma aeromecanica, instalatii de stingere cu apa pulverizata, stingatoare cu dioxid de carbon (zapada carbonica), instalatii semifixe de stingere cu spuma pentru produse polare (spuma rezistenta la alcool) sau spuma chimica si aeromecanica, stingatoare cu pulbere si dioxid de carbon, autospeciale PSI.


Substante de stingere recomandate:

· substante uscate (nisip, pamant) pentru inceputuri de incendii de amploare mica;

· apa pulverizata;

· spuma chimica, spuma aeromecanica pentru hidrocarburi, spuma aeromecanica antialcool.

Mijloace de stingere nerecomandate: 

· este interzisa folosirea jeturilor de apa deoarece se poate produce electricitate statica;

· apa poate provoca spumare;
Pericole corelate cu mijloacele de lupta impotriva incendiilor:

· nefolosirea acestora conform instructiunilor atrage dupa sine pericolul de accidentare;
· nefolosirea oportuna a acestora atrage dupa sine extinderea incendiului;

· descompunerea termica a antigelului produce in timpul incendiului substante toxice;

Metode specifice de stingere a incendiilor:

· se opreste fluxul de antigel;

· se utilizeaza apa pulverizata pentru a raci containerele si zonele aferente si pentru a proteja personalul care lucreaza la stingere;

· se va realiza dispozitiv circular de stingere;

· daca este posibil se va indeparta containerul din zona si de la o distanta sigura se va raci cu apa. Nu se vor face deversari in canale sau cursuri de apa.

· se vor stropi extremitatile containerelor cu multa apa dupa ce a fost stins focul. Se va sta departe de extremitatile containerelor.

Echipament de protectie pentru echipa de interventie

      Deoarece incendiul poate produce fumuri toxice se vor folosi aparate izolante autonome, costum complet de protectie pentru temperaturi ridicate si rezistent la foc, prevazut cu gluga si ecran aurit, rezistent la flacara si temperatura, explozimetre portabile.

6. Masuri impotriva pierderilor accidentale
Masuri pentru protectia individuala:

· se paraseste zona si se schimba hainele care au venit in contact cu produsul;
· se va izola si ventila zona;

· personalul care asigura curatirea zonei va purta echipamentul de protectie corespunzator pentru protejarea impotriva inhalarii si a contactului cu pielea si cu ochii.
Masuri pentru protectia mediului inconjurator:

· se va evita deversarea produsului in mediu;

· se interzice accesul in zona a persoanelor care nu fac parte din echipele de interventie si a mijloacelor de transport, se opreste orice sursa de foc, se vor folosi unelte antiex.
Masuri pentru prevenirea pericolelor secundare:

· se va evita apa sub forma de jet;
· se va evita contactul cu urmatoarele substante: acid clorsulfuric, acid sulfuric; oleum, hidroxid de sodiu, pentasulfit de fosfor, sarma de argint si cupru (provoaca aprinderea), dimetiltereftalat, butoxid de titan;

· provoaca aprinderea la temperatura camerei cu: trioxid de crom, permanganat de potasiu, peroxid de sodiu;

· provoaca aprinderea la 100˚C cu dicromat de amoniu, clorat de argint, clorura de sodiu, azotat de uranil;

· se va evita contactul cu caldura, surse de aprindere, apa si substante incompatibile.

Masuri de curatare:

· indepartati recipientii care prezinta scurgeri, daca este posibil fara risc, intr-o zona sigura, deschisa;

· pentru imprastieri mari se va indigui mult inaintea scurgerii pentru a retine produsul in vederea refolosirii sau distrugerii;
· scurgerile mici se neutralizeaza cu: pamant, nisip, vermiculit sau alt material absorbant necombustibil.

7. Manipulare si depozitare
7.1.  Manipulare

Masuri tehnice:
· manipularea se va face cu respectarea stricta a instructiunilor tehnologice de protectia muncii si PSI;

Precautii:

· la manipularea antigelului ventilele se vor deschide treptat;

· la manipularea antigelului se va avea in vedere evitarea contactului acestuia cu substantele mentionate mai sus;

· nu este permis fumatul in depozite sau in timpul manipularii.

Indrumari specifice pentru manipulare in siguranta:

· recipientele se vor proteja contra socurilor mecanice si deteriorarilor;

· se vor folosi numai unelte si scule care nu produc scantei si echipament electric antiex.

7.2.  Depozitare

Masuri tehnice:

· se va depozita in locuri racoroase, uscate si bine ventilate departe de materialele incompatibile, cu respectarea Normelor de Prevenire si Stingerea Incendiilor;
· se vor proteja recipientele de deteriorari fizice si expunere la temperaturi ridicate;

· rezervoarele destinate depozitarii antigelului vor fi izolate si legate la centura de impamantare.

Conditii de depozitare:

· este preferata depozitarea antigelului in rezervoare in aer liber, in zone izolate, departe de surse de foc si ignitie;

· se interzice folosirea sculelor sau a materialelor ce produc scantei prin deschiderea, inchiderea sau lucrul la recipientele ce contin antigel;

· se va controla periodic etansietatea recipientelor. In cazul constatarii neetanseitatii, recipientul respectiv va fi scos din depozit iar in cazul rezervoarelor se vor lua masuri de remediere a neetanseitatilor;

· podeaua va fi impermeabila, prevazuta cu cuvete de retinere, astfel incat, in cazul unei deversari accidentale sa se evite imprastierea.

Materiale incompatibile:

· antigelul nu se va depozita in recipiente galvanizate.

:

· rezervoarele trebuie concepute si construite conform dispozitiilor, in care, pentru alegerea materialului si determinarea grosimii peretilor, trebuie sa se tina seama de temperaturile si presiunile maxime si minime de lucru;

· rezervoarele si containerele vor fi construite din otel special, aluminiu,sau materiale plastice.
8. Controlul expunerii/protectia personala
:Masuri tehnice:
· vehicularea se face prin sistem inchis, perfect etans;

· se va sigura etansarea recipientelor in timpul depozitarii;

· dotarea de aparate cu instrumente de masura si control
· se vor asigura dusuri de salvare in zona de lucru;

· se vor asigura sisteme de ventilare generala si locala, pentru a mentine concentratiile sub limitele admise. Se prefera ventilarea locala de evacuare deoarece previne dispersia noxelor in zona de lucru prin captarea la sursa.

Protectia respiratiei:

· pentru operatii de interventii sau in cazuri speciale (scurgeri, deteriorarea vaselor sau tancurilor de depozitare), cand concentratia oxigenului este dub 17%; se vor purta aparate izolante autonome;

· aparatele respiratorii filtrante nu protejeaza muncitorii in atmosfere cu deficit in oxigen.

Protectia mainilor:

· se vor utiliza manusi din cauciuc natural sau neopren;

· trebuie asigurata libertatea de miscare a degetelor;

· manusile trebuie sa acopere cat mai mult antebratul, sa fie strans fixate pe mana, sa nu aiba rupturi.

Protectia ochilor:

· se vor purta ochelari de protectie chimica, conform reglementarilor referitoare la protectia ochilor si a fetei;

· nu se vor purta lentile de contact la locul de munca.

Protectia pielii si a corpului:

· se vor purta salopete si lenjerie din fibre naturale, conform normativelor, cizme de cauciuc si sorturi de protectie chimica, din cauciuc natural sau neopren;

· se va interzice purtarea articolelor cum sunt: gulere, cozoroace pentru umbra, viziere pentru sepci si rame de ochelari confectionate din celuloid sau din alte materiale inflamabile.

Masuri de igiena:

· nu se va manca sau bea si nu se va fuma in zona de lucru;

· se va asigura o buna igiena personala dupa manipularea produsului, inainte de a manca, de a bea, de a fuma, inainte de utilizarea toaletei sau a cosmeticelor;

· decontaminarea echipamentului se va face prin spalare cu multa apa. Daca materialul echipamentului a fost atacat, nu mai trebuie refolosit.

9. Proprietati fizico-chimice produs concentrat
Aspect: lichid limpede, omogen;
Culoare: incolor sau colorat;

Ph: 5.8-7

Temperatura: 

· de fierbere: min.150°C

· de congelare: max. -12˚C

Densitate: 1.1-1.14 g/cm³

Proprietati explozive: 

· limita inferioara de explozie: 1.8% vol.
· limita superioara de explozie: 12.8% vol.

Presiune de vapori (20°C) : 0.06 hPa

Vascozitate (20ºC) 21 mPas

Solubilitate: antigelul concentrat este solubil nelimitat in apa, alcool, acid acetic, acetona, glicerina, piridina, aldehide si cetone, partial solubil in eter, practic insolubil in benzeb, hidrocarburi halogenate, uleiuri, oxid de dietil.

10. Stabilitate si reactivitate
Conditii de stabilitate:

· la temperaturi mai mari de 500°C etilenglicolul din antigel se descompune in aldehida acetica;

· nu ataca metalele uzuale;

· este stabil la temperatura camerei in containere inchise, in conditii normale de depozitare;

· este foarte higroscopic si absoarbe dublul greutatii sale in apa la umiditatea relativa de 100%.

Reactii periculoase:

· provoaca aprinderea la temperatura camerei in contact cu: trioxid de crom, permanganat de potasiu, peroxid de sodiu;
· provoaca aprinderea la 100°C in contact cu: dicromat de amoniu, clorat de argint, clorura de sodiu, azotat de uranil.

Conditii de evitat:

· depozitarea in locuri fara o buna ventilatie;

· depozitarea in apropierea surselor de caldura si de aprindere;

· contactul cu materialele incompatibile;

Materiale ce trebuie evitate: acid clorsulfonic, acid sulfuric, oleum, hidroxid de sodiu, pentasulfit de fosfor, dimetiltereftalat, butoxid de titan.

11. Informatii toxicologice
Cai de patrundere in organism: prin inhalare, contact cu ochii, contact cu pielea,

      ingerare ( putin probabil).

Efecte locale: se produce absorbtia prin piele, dar in cazul oamenilor nu s-au                 
      inregistrat date semnificative din punct de vedere al toxicitatii.


Toxicitate acuta:

· antigelul provoaca miscari rapide, involuntare ale ochilor si coma;

· ingestia provoaca probleme serioase, efectele aparand in trei etape:

1. 12 ore postingestie – predominant efecte ale sistemului nervos central. Simptomele includ nistagmus, paralizia partiala sau completa a muschilor oculari, lacrimarea si protuzia ochilor, pete oarbe, reflexe deprimante si convulsii.
2. Afecteaza sistemul cardiovascular/pulmonar cu hipertensiune usoara, batai rapide ale inimii, cresterea volumului respiratiei si lezarea extinsa a capilarelor.

3. Daca pacientul supravietuieste primelor 2 stagii apar afectiuni ale rinichilor care se dezvolta in necroza si blocaj renal la 24-72 ore postingestie. Alte efecte includ acidoza metabolica si meningoencefalita (inflamarea creierului si a meningelui).
Toxicitate cronica: expuneri repetate, indiferent de calea de intrare pot provoca

      probleme grave rinichilor.

Efecte specifice: nu este mentionat ca fiind cancerigen.

12. Informatii ecologice
Toxicitate:
· LDLO (om) – 786 mg/kg.

· LD5O (pesti) – 2304 mg/l

· LD5O (sobolani) – 4700 mg/kg

· Biodegrabilitate > 70%

      Produsul este biodegradabil.

13. Masuri privind eliminarea produsului

Deseuri/reziduuri:

· pentru imprastieri mari se vor face indiguiri mult inaintea scurgerii pentru a retine produsul in vederea refolosirii sau distrugerii;

· scurgerile mici vor fi neutralizate cu pamant, nisip sau alt material necombustibil. Materialele absorbante vor fi plasate in containere corespunzatoare.

Ambalaje contaminate:

· containerele goale vor fi etichetate la fel ca si cele cu continut de etilenglicol;

· nu se vor refolosi pentru stocarea altor produse.

14. Informatii privind transportul

Transportul pe sosele: ADR
Clasa: 9
Grupa de ambalare: 6.1/III

Eticheta de transport: Substante nocive

Denumirepentru expediere: GLYCOXOL LICHID ANTIGEL CONCENTRAT/DILUAT
15. Informatii privind reglementarile specifice aplicabile

Clasificarea si etichetarea produsului s-a realizat conform legislatiei in vigoare:

OUG 200/2000, HG 490/2002, HG 92/2003.

Clasificare: Xn

Etichetare: Xn, R20/22

Fraze R: R 20/22 – nociv prin inhalare si prin inghitire.

Fraze S:  S2- a nu se lasa la indemana copiilor;

         S24/25 – a se evita contactul cu pielea si ochii;


         S46—in caz de ingerare se consulta imediat medicul, caruia i se va arata ambalajul si eticheta
               S29-a nu se arunca la canalizare

16. Alte informatii
Produsul se foloseste numai diluat cu apa distilata/demineralizata  ca lichid pentru sisteme de racire/incalzire la autovehicule, instalatii termice casnice si industriale.
  APROBAT





ELABORAT
     Director




                RMC

Emil HERESANU



       AVRAMOIU IULIANA
